1. Prototype Jeu Simon

2. Schéma de cablage

Ce schéma présente les connexions entre les composants utilisés :

- ESP32 connecté à l'écran OLED via I2C (SDA sur GPIO 21, SCL sur GPIO 22)

- Boutons 3D connectés aux broches numériques 14, 27, 26 (exemple)

- Alimentation et masse correctement reliées

2. Boutons 3D et Coque Prototype

3. Code Arduino

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Wire.h>

// Définition des broches

const int ledPin[] = {13, 14, 27, 26};

const int button[] = {15, 4, 16, 18};

const int N_LEDS = 4;

// Paramètres OLED

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// Variables pour le jeu Simon

int sequence[100];

int level = 1;

int buttonPressed = -1;

bool gameStarted = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Initialisation OLED

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for(;;);

}

// Initialisation des broches

for(int i = 0; i < N_LEDS; i++) {

pinMode(ledPin[i], OUTPUT);

pinMode(button[i], INPUT_PULLUP);

}

// Initialisation aléatoire

randomSeed(analogRead(0));

// Afficher écran d'accueil

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(10, 10);

display.println("SIMON");

display.setCursor(20, 35);

display.println("GAME");

display.display();

delay(2000);

// Générer premier élément

sequence[0] = random(0, N_LEDS);

gameStarted = true;

updateDisplay();

}

void loop() {

if (!gameStarted) return;

playSequence();

readPlayerInput();

delay(500);

level++;

sequence[level-1] = random(0, N_LEDS);

updateDisplay();

}

void playSequence() {

for(int i = 0; i < level; i++) {

digitalWrite(ledPin[sequence[i]], HIGH);

updateDisplay();

delay(500);

digitalWrite(ledPin[sequence[i]], LOW);

updateDisplay();

delay(300);

}

}

void readPlayerInput() {

for(int i = 0; i < level; i++) {

bool correctButton = false;

while(!correctButton) {

for(int j = 0; j < N_LEDS; j++) {

if(digitalRead(button[j]) == LOW) {

buttonPressed = j;

digitalWrite(ledPin[j], HIGH);

updateDisplay();

delay(300);

digitalWrite(ledPin[j], LOW);

updateDisplay();

if(buttonPressed != sequence[i]) {

gameOver();

return;

}

correctButton = true;

delay(200);

break;

}

}

}

}

}

void gameOver() {

// Affichage Game Over

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setCursor(10, 10);

display.println("GAME");

display.setCursor(20, 35);

display.println("OVER");

display.display();

// Clignotement LEDs

for(int i = 0; i < 3; i++) {

for(int j = 0; j < N_LEDS; j++) {

digitalWrite(ledPin[j], HIGH);

}

delay(300);

for(int j = 0; j < N_LEDS; j++) {

digitalWrite(ledPin[j], LOW);

}

delay(300);

}

// Réinitialisation

level = 0;

sequence[0] = random(0, N_LEDS);

updateDisplay();

delay(1000);

}

void updateDisplay() {

display.clearDisplay();

// Titre

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);

display.print("Niveau: ");

display.println(level);

// Instructions

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 20);

display.println("Repetez la sequence");

// Affichage des couleurs (simplifié)

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 40);

display.print("1:Rouge 2:Jaune");

display.setCursor(0, 50);

display.print("3:Vert 4:Bleu");

display.display();

}

5. Analyse du Code

a. Structure du Code :

- La fonction setup() permet d’initialiser l’écran OLED, de configurer les broches des LEDs et des boutons, et d’afficher l’écran d’accueil.

- La fonction loop() affiche la séquence de LEDs, attend la réponse du joueur, puis passe au niveau suivant ou affiche « Game Over » en cas d’erreur.

b. Fonctions principales :

- playSequence() : allume les LEDs une à une pour faire apparaître la séquence à mémoriser.

- readPlayerInput() : lit les boutons appuyés par l’utilisateur et vérifie leur correspondance avec la séquence.

- gameOver() : affiche « Game Over » sur l’écran OLED et fait clignoter toutes les LEDs.

- updateDisplay() : met à jour l’affichage de l’écran OLED (niveau actuel, instructions et couleurs disponibles).

c. Tests réalisés :

- Test avec 1 LED et 1 bouton pour valider les fonctions de base.

- Passage à 3 LEDs et 3 boutons pour simuler des mini-séquences.

- Version finale avec 4 LEDs et 4 boutons : séquence lumineuse complète et détection des erreurs.

- Affichage OLED : test de l’écran d’accueil, des messages de niveau et des messages « Game Over ».

- Lecture des boutons : tous les appuis sont correctement détectés avec INPUT_PULLUP.

d. Améliorations à mettre en place :

- Ajouter la génération aléatoire continue des séquences pour chaque niveau.

- Intégrer un buzzer :

  - Pour émettre un bip lors de l’allumage d’une LED et un bip d’alerte en cas d’erreur.

- Améliorer l’interface de l’écran OLED (meilleur contraste, icônes ou symboles pour plus de clarté).

- Ajouter un mode « test » pour s’entraîner sans déclencher de « Game Over ».

6. Rapport d’Amélioration

a. Ce que j’ai fait :

- Montage du circuit : ESP32 + afficheur OLED + 4 boutons + 4 LEDs.

- Tests de l’afficheur OLED : affichage du titre, des niveaux et des messages de feedback.

- Programmation de la séquence lumineuse et lecture des boutons.

- Détection des erreurs utilisateur avec retour visuel (LEDs) et retour textuel (OLED).

- Première version des boutons 3D modélisés avec le logiciel Tinkercad.

b. Problèmes rencontrés :

- Difficulté à trouver l’adresse I2C correcte de l’afficheur OLED (résolue grâce à un scanner I2C).

- Un bouton ne répondait pas : problème de câblage corrigé (faux contact sur une broche GPIO).

- Nécessité de gérer le rebond des boutons (ajout d’un léger délai avec delay(200)).

c.  À faire :

- Intégrer un buzzer sonore pour enrichir l’expérience utilisateur.

- Générer dynamiquement des séquences de plus en plus longues.

- Tester le jeu avec un système de score ou de temps pour le rendre plus stimulant.

- Finaliser l’impression 3D des boutons et les intégrer proprement dans un boîtier.

7. Réalisation du Jeux Simon